Warszawa, dnia. 14.12.2018 r.

ZP/479/2018/WIP-ITW

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm./

Zamawiający:

Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Produkcji, ul. Narbutta 85, 
02-524 Warszawa.

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa piły taśmowej z układem chłodzenia na potrzeby Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Min. średnica cięcia: 5 mm

Min. długość materiału w imadle: 50 mm

Zasilanie 3 fazy: 400 V

Moc silnika głównego S1 100%: 0,75; S6 40%: 1,1 [kW]

Długość taśmy: 2360 x 20 x 0,9 mm

Prędkość posuwu: bezstopniowo 0-50 m/min

Prędkość taśmy: 22 / 33 / 45 / 65 m/min

Naciąg taśmy: mechaniczny (ręczny)

Regulacja opadania ramienia bezstopniowa: siłownik hydrauliczny

Imadło skrętne: 45o

Wysokość bazy imadła: 600 [mm]

Maksymalne wymiary maszyny: 1200x400x1000 mm

Sterowanie maszyny: Włącznik układu chłodzenia, wyłącznik maszyny, awaryjny przycisk STOP, dioda zasilania, włącznik maszyny

1 piła bimetalowa

Koncentrat chłodziwa: 1l

Gwarancja: 12/24 [miesięcy]

Instrukcja (DTR): język polski

Deklaracja: CE

Dostawa wliczona w cenę

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 2 dni roboczych

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@wip.pw.edu.pl. do dnia 18.12.2018 r. do godziny 12.00

Osoba do kontaktu

Pani Katarzyna Karczewska: e-mail: k.karczewska@wip.pw.edu.pl

Kryteria oceny ofert:

- Zamawiający przyzna punkty Wykonawcom odpowiednio:

Cena brutto oferty - 100%

Kryterium ceny będzie rozpatrywane za pomocą następującego wzoru:

Cn

C =  ------ x 100%

Cb

C – ilość punktów w kryterium cena

Cn – najniższa z cen spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów w kryterium cena wynosi 100 pkt.

- Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów spośród ofert ważnych.

- Na załączonym formularzu ofertowym Załącznik nr 1, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium cena a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

Informacje o formalnościach:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego www.wip.pw.edu.pl., informacje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

- Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

- Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa;

- Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Politechnice Warszawskiej: e-mail: iod@pw.edu.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieorganicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);

- o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- Formularz ofertowo załącznik nr 1.

Załącznik nr 1

…………………………………..

pieczątka firmowa Wykonawcy

Zamawiający:

Wydział Inżynierii Produkcji PW

ul. Narbutta 85

02-524 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy

Pełna nazwa ………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……

Dokładny adres:

miejscowość…………………………..………………………. ul……………………………………….……… kod pocztowy…………………………………

tel. …………………………………………………..….……e-mail……………………………………………..……

Numer wpis do rejestru sądowego/ ewidencji działalności gosp. …………………….

NIP………………………………                                  Regon………………………..……

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………..…………………………………. nr telefonu: ……………………………………
e- mail: ……………………………………………………..

OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA FIRMY (ujawnione w rejestrze lub ewidencji)

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………

pełniona funkcja     ………………………………………………………………..…

*- niepotrzebne skreślić

Uczestnicząc w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę piły taśmowej z układem chłodzenia, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa za 1 szt. | Wartość (netto) PLN kol. 3 x kol. 4 | Stawka VAT | Wartość podatku VAT kol. 5 x kol. 6 = kol. 7 | Wartość (brutto) PLN kol. 5 + kol. 7 = kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Piłą taśmowa z układem chłodzenia | 1 szt. |  |  | ……% |  |  |
| RAZEM (cena oferty): |  | x | x |  | x |  |  |

Słownie: (………………………………………………………………………………zł) brutto.

- Oświadczamy, iż cena zaoferowana zawiera wszystkie koszty związane 
z realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, zawiera kalkulację kosztów netto oraz podatek VAT, naliczony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Oświadczamy, iż zrealizujemy dostawę przedmiotu zamówienia 
do 2 dni robocze

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

- Oświadczamy, że zapoznałem się z warunkami przedmiotu zamówienia 
i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy 21 dni termin płatności wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie podpisanego przez Strony protokoły odbioru bez uwag.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

.................., dnia ........................                 …....................................................

pieczątka/i imienna/e 
i podpis/y upoważnionego/ych

przedstawiciela/i wykonawcy